INFORMACJA O PRODUKCJI FARMY

Skąd pochodzą dane i dlaczego wybraliśmy to źródło?

Punktem wyjścia do przeprowadzenia symulacji i optymalizacji są historyczne dane godzinowe pobrane z europejskiego portalu Energy-Charts. Platforma ta agreguje oficjalne informacje zbierane bezpośrednio przez ENTSO-E (Europejską Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych), której polskim członkiem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

Wybór tego źródła gwarantuje najwyższą możliwą rzetelność. Nie opieramy się na teoretycznych modelach matematycznych nasłonecznienia, ale na rzeczywistych danych pomiarowych. Portal ten udostępnia parametr określany jako Öffentliche Nettostromerzeugung (publiczna generacja energii netto). Oznacza to, że analizujemy czysty prąd, który fizycznie opuścił elektrownie i farmy, a następnie został wtłoczony do krajowej sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia gospodarstw domowych i przemysłu.

Od ogólnego profilu do konkretnej farmy (Skalowanie)

Ponieważ baza danych Energy-Charts podaje wartości generacji dla skali całego kraju (w megawatogodzinach – MWh), na potrzeby modelu musimy dokonać procesu skalowania.

Przyjmujemy założenie, że nasza hipotetyczna, optymalizowana farma fotowoltaiczna zachowuje się dokładnie tak samo, jak cały polski system PV, tylko w mniejszej skali. Proporcjonalnie zmniejszamy ogólnokrajowy profil godzinowy do rozmiarów naszej modelowej instalacji (np. o mocy znamionowej jakiejś tam xyz ( jeszcze nie wiem dokładnie) W ten sposób uzyskujemy wektor rzeczywistej produkcji naszej farmy dzień po dniu, który stanowi kluczową zmienną wejściową dla procesu optymalizacji.

# Charakterystyka danych cenowych – Rynek Dnia Następnego (Day-Ahead Market)

Skąd pochodzą dane i dlaczego to źródło? W modelu wykorzystujemy stawki z Rynku Dnia Następnego (RDN), znanego w Europie jako Day-Ahead Market.

Co pokazują te dane i jaki mają cel w projekcie? RDN to giełda, na której transakcje handlowe zawierane są z jednodniowym wyprzedzeniem. Oznacza to, że o godzinie 14:00 znamy już ceny energii dla każdej z 24 godzin na kolejną dobę.

Obrazowanie zmienności rynkowej: Ceny na RDN idealnie odzwierciedlają grę popytu i podaży. Zestawiając je z danymi o generacji z Energy-Charts, algorytm wyraźnie "zobaczy" dołki cenowe w południe (nadpodaż z fotowoltaiki) oraz górki cenowe rano i wieczorem (szczyty zapotrzebowania).

Profil cenowy z RDN jest bezpośrednim mnożnikiem w naszej funkcji celu. Algorytm (GA lub PSO) analizuje ten wektor, aby podjąć decyzję: jeśli cena w danej godzinie jest skrajnie niska, algorytm blokuje sprzedaż prądu z paneli i ładuje baterię. Gdy w kolejnych godzinach cena na RDN rośnie, algorytm decyduje o rozładowaniu magazynu, generując czysty zysk z arbitrażu cenowego.